ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и материалов для систем доочистки водопроводной воды и их установку, предоставление услуги сервисного обслуживания, производственно-лабораторного контроля водоочистных установок для 
АО «НПО автоматики»

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | ГОСТ Р 57164-2016 ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | Основные функциональные свойства в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Требования к качеству продукции | Исполнитель гарантирует высокое качество и полное соответствие поставляемого Товара, сервисного обслуживания и услуг по анализу воды условиям настоящего договора. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Исполнитель гарантирует наличие санитарной книжки у сотрудников, осуществляющих сервисное обслуживание и услуги по анализу воды. Исполнитель обязан предоставить на поставленный Товар, выполненные Услуги всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара и предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и хранении. |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Исполнитель считается исполнившим обязанность по поставке партии Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Исполнитель осуществляет поставку Товара в соответствии со Приложение №1 и Графиком поставки (Приложение № 2) к ТЗ. Исполнитель осуществляет установку Товара в месяц, в котором была осуществлена поставка Товара. Установка входит в стоимость Товара. |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | Исполнитель несёт гарантийные обязательства на поставляемый Товар с момента доставки и установки Товара при условии правильной эксплуатации в течение 4 (Четырех) месяцев, а сервисное обслуживание в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Технического акта. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Требование не установлено |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Приложение №2: График поставки товара и оказания услуг сервисного обслуживания.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень требуемой продукции

Таблица 1. Поставка Товара

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картридж Sediment filter | Тип соединения: U или I Тип входа/выхода для быстрого соединения: цанга-цанга Размер: 14 дюймов Скорость потока воды: не более 4 л/мин Максимальное давление: 7 атм Максимальная температура очищаемой воды: +40 ⁰С Ресурс: не менее 10000 л. Материал: вспененный полипропилен, размер пор не более 5 мкм | Фильтр устраняет нерастворенные в воде механические частицы такие как песок, ил, ржавчина, и т.д. | Шт. | 50 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 2. | Картридж Pre-carbon | Тип соединения: U или I Тип входа/выхода для быстрого соединения: цанга-цанга Размер: 14 дюймов Скорость потока воды: не более 4 л/мин Максимальное давление: 7 атм Максимальная температура очищаемой воды: +40 ⁰С Ресурс: не менее 10000 л Материал: гранулированный мелкозернистый активированный уголь из скорлупы кокосового ореха | # Фильтр устраняет органические загрязнения и соединения, образующиеся при хлорировании воды, удаляет неприятные запахи и привкусы. | # Шт. | # 50 | # С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 3 | Картридж Post-carbon | Тип соединения: U или I Тип входа/выхода для быстрого соединения: цанга-цанга Размер: 14 дюймов Скорость потока воды: не более 4 л/мин Максимальное давление: 7 атм Максимальная температура очищаемой воды: +40 ⁰С # Ресурс: не менее 10000 л. # Материал: кокосовый прессованный уголь, размер пор не более 1 мкм | # Фильтр выполняет финишную абсорбцию, окончательное удаление запахов, привкусов, дезодорация воды. | # Шт. | # 50 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 4 | Картридж UF-membrane | Тип соединения: U или I Тип входа/выхода для быстрого соединения: цанга-цанга Размер: 14 дюймов Скорость потока воды- не более 4 л/мин Максимальное давление: 7 атм Максимальная температура очищаемой воды: +40 ⁰С Ресурс: не менее 10000 л. Материал: ультрафильтрационная мембрана с размером пор не более 0,1 мкм | # Фильтр устраняет из воды мельчайшие загрязнения, болезнетворные бактерии и вирусы размером более 0,1 мкм и сохраняет при этом исходную минерализацию воды. | # Шт. | # 52 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 5 | Картриджи Арагон 3 20BB Эквивалент не применим 1 | Максимальная температура очищаемой воды: +90 ⁰С. Ресурс: не менее 60000 л. # Степень фильтрации 5 мкм # Материал: композитный картридж на основе материала Арагон и высококачественного прессованного активированного угля (карбон- блок) # Типоразмер: 20 Вig Вlue Высота: от 506 до 510 мм Ширина: от 110 до 114 мм Глубина: от 110 до 114 мм | # Фильтр предназначен для магистральных фильтров холодной и горячей воды комплексной очистки горячей и холодной воды от частиц ржавчины и других механических примесей, ионов железа и тяжелых металлов, нефтепродуктов, хлора. | # Шт. | # 20 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 6 | Картридж РР 20BB | Максимальная температура очищаемой воды: +95 ⁰С. Ресурс: не менее 10000 л. Степень фильтрации: 5 мкм # Материал: Вспененный полипропилен # Типоразмер: 20 Вig Вlue Высота: от 506 до 510 мм Ширина: от 110 до 114 мм # Глубина: от 110 до 114 мм | # Используется для механической фильтрации воды от ржавчины, песка и т.п. | # Шт. | # 68 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 7 | Уголь гранулированный кокосовый | Фракция сорбента 12х30 или 12х40 мм Йодное число (йодный индекс) сорбента не менее 1000 мг/г. Материал: кокосовая скорлупа кокосовых орехов Упаковка: мешки по 25 кг | # Уголь удаляет из воды хлор и его различные соединения, органические вещества, газы и улучшает органолептические показатели воды (прозрачность, запах, привкус) | # Шт. | # 20 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |
| 8 | Кварц зернистый | # Скорость фильтрации: 4000 л/мин # Плотность: 1,6 г/см/куб # Фракция: от 3 до 5 мм # Растворимость в кислотах: 0,3-1,6% | # Удалять из воды взвешенные частицы и как поддерживающий слой основной загрузки. | # Кг | # 200 | С учетом оказания услуг по установке оборудования |

1Эквивалент на продукцию п. 5 Приложения №1 к техническому заданию не применяется в соответствии с п.10.3.4(б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Данные картриджи являются уникальными для систем очистки Гейзер.

Таблица 2. Оказание услуг

ПРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ВОДООТЧИСНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисное обслуживание | # Мелкий ремонт пурифайеров | # Сервисное обслуживание включает в себя: замена трубок и фитингов, кранов, термостатов, поплавковых клапанов, кранов подачи горячей воды, штуцеров для накопительных баков, силиконовых патрубок и других деталей, утративших свою работоспособность. Выполняется по заявке в течение 3 дней. | Ед. | # 9 |
| 2 | Анализ воды | # Анализ воды | # Согласно перечня производственно-лабораторного контроля водоочистных систем и сервисного обслуживания | Ед. | # 31 |

Органолептические показатели:

ПРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ВОДООТЧИСНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Органолептические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |

Обобщенные показатели:

| Показатели | ЕИ | Нормативы (ПДК), не более | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы pH | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНД Ф14.1:2:4.154-99 |

Неорганические показатели:

| Показатели | ЕИ | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (Fe, суммарно) | мг\л | 0,3 | орг. | 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |

Приложение №2

к техническому заданию

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

Таблица 1. Поставка Товара

| п/п |  | Наименование товара | Ед.изм. | Срок поставки и оказания услуг |  |  |  | Итого по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сентябрь 2025 | Декабрь 2025 | Март 2026 | Июнь 2026 |  |
| 1 | Картридж Sediment filter |  | шт |  | 24 |  | 26 | 50 |
| 2 | Картридж Pre-carbon |  | шт |  | 24 |  | 26 | 50 |
| 3 | Картридж Post-carbon |  | шт |  | 24 |  | 26 | 50 |
| 4 | Картридж UF-membrane |  | шт |  | 26 |  | 26 | 52 |
| 5 | Картриджи Арагон 3 20BB |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | Картридж РР 20BB |  | шт | 5 | 29 | 5 | 29 | 68 |
| 7 | Уголь гранулированный кокосовый |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 8 | Кварц зернистый |  | кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Таблица 2. Оказание услуг

| п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Срок поставки и оказания услуг |  |  |  | Итого по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сентябрь 2025 | Декабрь 2025 | Март 2026 | Июнь 2026 |  |
| 1 | Сервисное обслуживание | ед | По заявке в течение срока действие договора. |  |  |  | 9 |
| 2 | Анализ воды | ед |  | 16 |  | 15 | 31 |