Приложение №1 к техническому заданию

Номенклатура, количество, технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, модели товара/ производителя | Нормативно- техническая документация | Описание технических характеристик товара | Кол- во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и брюки) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы или молнию, отложной воротник, притачной пояс, нижние боковые карманы, нагрудные карманы, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/3 штуки; 44-46/170-176/15 штук; 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/48 штук; 48-50/182-188/11 штук; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/58 штук; 52-54/182-188/5 штук; 56-58/170-176/17 штук; 56-58/182-188 /7 штук; 56-58/200/1 штука; 60-62/170-176/4 штуки; 60-62/182-188/5 штук; 62-62/200/1 штука 64-66/158-164/1 штука; 64-66/170-176/2 штуки; 72-74/170-176/1 штука | 184 | штука |
| 2 | Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и полукомбинезон) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - комплектация: куртка и полукомбинезон. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы, отложной воротник, притачной пояс, нижние боковые карманы, нагрудные карманы, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, передний защитный притачной нагрудник, наплечные бретели с регуляторами длины и застежкой на карабины, нагрудный карман, боковые карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на полукомбинезоне, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/1 штука; 44-46/170-176/2 штук; 44-46/182-188/1 штука; 48-50/158-164/1 штука; 48-50/170-176/7 штук; 48-50/182-188/9 штук; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/9 штук; 52-54/182-188/4 штуки; 52-54/200/2 штуки; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/170-176/4 штуки; 56-58/182-188/4 штуки; 60-62/170-176/2 штуки; 60-62/200/2 штуки | 51 | штука |
| 3 | Костюм мужской (хлопок 100%, куртка и брюки) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - Ткань: 100% хлопок - плотность ткани: не более 250 г/м2., - водоотталкивающая отделка: да. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная застежка на молнию или пуговицы закрытая планкой, отложной воротник, нагрудные и боковые карманы, притачной пояс, манжеты на пуговицах или кнопках, на груди с левой стороны нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии куртки для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/3 штуки; 44-46/170-176/12 штук; 44-46/182-188/3 штуки; 48-50/158-164/1 штука; 48-50/170-176/65 штук; 48-50/182-188/18 штук; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/35 штук; 52-54/182-188/46 штук; 56-58/158-164/3 штуки; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188 /20 штук; 56-58/200/1 штука; 60-62/158-164/ 1 штука; 60-62/170-176/3 штуки; 60-62/182-188/6 штук; 64-66/170-176/2 штуки; 64-66/182-188/3 штуки; 72-74/182-188/1 штука | 226 | штука |
| 4 | Костюм мужской специальный сигнальный повышенной видимости (хлопок + синтетическое волокно, светоовозвращающие полосы, водоотталкивающая отделка) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2021 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской повышенной видимости работника как при дневном освещении так и в условиях плохой освещенности, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания) Костюм сигнальный повышенной видимости, 3 класс 2) Технические характеристики товара: - ткань основная: хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани: не менее 200 и не более 215 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - ткань фоновая: хлопок с содержанием синтетических волокон не более 50% - плотность ткани: не менее 200 и не более 215 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да. - коэффициент яркости не менее 0,70 для флуоресцентного желтого цвета, для флуоресцентного оранжевого не менее 0,40 - сигнальные элементы: световозвращающие полосы - комплектация: куртка и брюки, допускается комплектация: куртка и полукомбинезон -внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы, отложной воротник, допускается воротник стойка, притачной пояс, наличие светоотражающих полос вокруг торса и рукавах, нижние боковые карманы, нагрудные карманы, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы, наличие светоотражающих полос в нижней части брюк - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, передний защитный притачной нагрудник, наплечные бретели с регуляторами длины и застежкой на карабины, нагрудный карман, боковые карманы, наличие светоотражающих полос в нижней части полукомбинезона - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, брюках или полукомбинезоне, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: флюоресцентный (оранжевый, желтый), допускаются цветные вставки - размер/количество: 52-54/182-188/1 штука | 1 | штука |
| 5 | Костюм женский (хлопок 100%, куртка и брюки) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: 100% хлопок - плотность ткани: не более 250 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: прямой силуэт, центральная потайная застежка на молнии или пуговицах, отложной воротник, притачной пояс, карманы накладные нагрудные и боковые, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет. - размер/количество: 40-42/158-164/6 штук; 40-42/170-176/1 штука; 44-46/152/1 штука; 44-46/158/164/39 штук; 44-46/170-176/19 штук; 48-50/152/1 штука; 48-50/158-164/59 штук; 48-50/170-176/44 штуки; 52-54/152/1 штука; 52-54/158-164/59 штуки; 52-54/170-176/31 штука; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/158-164/24 штуки; 56-58/170-176/11 штук; 56-58/182-188/1 штука; 60-62/158-164/4 штуки; 60-62/170-176/1 штука; 64-66/158-164/2 штуки; 64-66/170-176/1 штука; 64-66/182-188/1 штука; 72-74/158-164/1 штука | 310 | штука |
| 6 | Костюм мужской (хлопок 100%, огнестойкая отделка) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретой поверхностью) и общих производственных загрязнений для использования при сварочных работах и в металлургии. 2) Технические характеристики товара: - ткань: 100% хлопок, молескин - плотность ткани: не менее 280 г/м2. - огнестойкая отделка: да - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах, без притачного пояса, отложной воротник, усилительные накладки на полочках и рукавах, карманы в рельефных швах, вентиляционные отверстия в области проймы, на спинке, в шве притачивания кокетки, длина куртки должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см. На груди слева нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) слева на груди методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, без отворотов, притачной пояс со шлевками, накладной карман, на передних половинках - защитные накладки. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. -цвет: темный - размер/количество: 48-50/170-176/ 3 штуки; 48-50/182-188/ 3 штуки; 52-54/170-176/6 штук; 52-54/182-188/ 2 штуки; 56-58/182-188/5 штук | 19 | штука |
| 7 | Костюм мужской (ткань парусина, спилок, огнестойкая отделка) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ 12.4.297-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской не менее 2 класса защиты от искр и брызг расплавленного метала, окалины, кратковременного контакта с пламенем, теплового излучения, конвектимной теплоты, общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) при сварочных работах и в металлургии. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: полульняная парусина, лен не более 55%, хлопок не менее 45% - плотность не менее 490 г/м2. - огнестойкая пропитка: да - защитные накладки - кожевенный спилок 100%. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава с внутренними манжетами, карманы в боковых швах и потайной, защитные спилковые накладки на полочках и передней части рукавов, под проймой и в шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия, длина куртки должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см. Слева на груди нанести логотип НПОА Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, защитные спилковые накладки на передних половинках, наличие вентиляционных отверстий. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - цвет: темный - размер/количество: 44-46/170-176/2 штуки; 48-50/170-176/4 штуки; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/182-188-2 штуки | 10 | штука |
| 8 | Костюм мужской для защиты от брызг и капель растворов кислот и щелочей | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской 3 класса защиты от брызг и капель растворов кислот (80%) и щелочей (50%), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). 2) Технические характеристики товара: - ткань: противокислотная, полиэфир-100% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2. - комплектация: куртка, брюки и берет. - внешний вид куртки: потайная застёжка на пуговицах, кулиска по линии талии, допускаются на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы, отложной воротник, втачные рукава с внутренними манжетами с защитной тесьмой, в области проймы вентиляционные отверстия, карманы накладные нагрудные и в рельефных швах. С левой стороны на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, на задних половинках вентиляционные отверстия, накладные карманы, допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - допускается изготовление костюмов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - размер/количество: 44-46/170-176/1 штука; 48-50/158-164/2 штуки; 48-50/170-176/4 штуки; 48-50/182-188/4 штуки; 52-54/182-188/2 штуки. 56-58/158-164/2 штука | 15 | штука |
| 9 | Костюм женский для защиты от брызг и капель растворов кислот | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм женский 3 класса защиты от брызг и капель растворов кислот (80%) и щелочей (50%), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).. 2) Технические характеристики товара: - ткань: противокислотная, полиэфир-100% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2. - комплектация: куртка, брюки и берет - внешний вид куртки: удлиненный фасон, потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава с резинкой на запястье, в области проймы вентиляционные отверстия, карманы верхние накладные с клапанами и в рельефах по бокам, по линии талии сзади регулировка по ширине эластичной лентой, допускаются на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы. С левой стороны на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, на задних половинках вентиляционные отверстия, накладные карманы, допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - цвет: темный. - размер/количество: 40-42/158-164/1 штука; 44-46/158-164/7 штук; 44-46/170-176/3 штуки; 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/7 штук; 52-54/158-164/5 штук; 52-54/170-176/4 штуки; 60-62/158-164/1 штука; 60-62/170-176-1 штука | 32 | штука |
| 10 | Костюм мужской (с защитой от термических рисков электрической дуги) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской со специальной защитой от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного открытого пламени, от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания, проколов, порезов) 2) Технические характеристики товара: – уровень защиты: не менее 10 кал./ см2 (2 уровень защиты) - ткань должна обладать следующими защитными свойствами: - время остаточного горения материала при воздействии пламени в течение 10с не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должна превышать 100мм; -стойкость к истиранию не менее 4000 циклов; - разрывная нагрузка не менее 800 Н по основе и утку; - раздирающая нагрузка не менее 40Н по основе и утку; - воздухопроницаемость не менее 30 дм3/м2с; - разрывная нагрузка швов изделий не менее 250Н. Иметь нефтемасловодоотталкивающую отделку (НМВО). - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: потайная застежка на молнию или пуговицы, воротник-стойка плотно прилегающий к шее, втачные рукава, накладные нагрудные и нижние карманы на куртке, допускается цветная кокетка на спине и полочках, допускается на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - размер/количество: 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/5 штук; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/170-176/9 штук; 52-54/182-188/1 штука; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/200/1 штука | 21 | штука |
| 11 | Куртка мужская утепленная (утеплитель Холлофайбер) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная мужская куртка для защиты инженерно-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана - плотность ткани не менее 100 и не более 150 г/м2. - водоупорность не менее 5000 мм водн.ст - паропроницаемость не менее 6000 г/м2 за 24 часа, - морозостойкость: да - масловодоотталкивающая отделка: да - утеплитель: Холлофайбер не менее 2 слоя - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, съемный утепленный капюшон, регулировка по линии талии и рукавов, низу куртки , лицевому вырезу и глубине капюшона, карманы боковые и нагрудные с клапанами, внутренняя ветрозащитная юбка. Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет - размер/количество: 48-50/170-176/3 штуки; 48-50/182-188/3 штука; 52-54/182-188/2 штуки | 8 | штука |
| 12 | Куртка женская утепленная (утеплитель Холлофайбер) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная женская куртка для защиты инженерно-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана - плотность ткани: не менее 100 и не более 155 г/м2. - водоупорность: не менее 5000 мм водн.ст - паропроницаемость: не менее 6000 г/м2 за 24 часа, - морозостойкость: да - водоотталкивающая отделка: да - утеплитель: Холлофайбер не менее 2 слоя - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, утепленный капюшон, регулировка по линии талии и рукавов, низу куртки , лицевому вырезу и глубине капюшона, карманы боковые и нагрудные с клапанами, допускается застежка карманов на молнии., Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет - размер/количество: 48-50/158-164/2 штука; | 2 | штука |
| 13 | Куртка мужская утепленная (синтетический утеплитель) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная мужская куртка для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 80%, -плотность ткани: не менее 190 и не более 250 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - утеплитель: синтетический (термофайбер, синтепон) - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на пуговицы, отложной воротник, допускается утепленный капюшон, регулировка ширины по линии талии, втачные рукава, нижние накладные карманы с клапанами, На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет - размер/количество: 44-46/170-176/1 штука; 48-50/158-164/2 штуки; 48-50/170-176/9 штук; 48-50/182-188/3 штуки; 52-54/170-176/23 штуки; 52-54/182-188/6 штук; 52-54/194/2 штуки; 56-58/158-164/3 штуки; 56-58/170-176/3 штуки; 56-58/182-188/2 штуки; 56-58/200/2 штуки; 60-62/200/1 штука. | 57 | штука |
| 14 | Костюм мужской утепленный (куртка и полукомбинезон, утеплитель синтепон) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленный мужской костюм для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - утеплитель: синтепон - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2., не менее 3 слоя (куртка), не более 2 слоя (полукомбинезон). - комплектация: куртка и полукомбинезон. - внешний вид куртки: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, съемный утепленный капюшон, нагрудные карманы с клапаноми, нижние боковые карманы, регулировка по низу куртки, поясу, лицевому вырезу капюшона, втачные рукава с манжетами с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке. На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный - размер/количество: 48-50/170-176/9 штуки; 48-50/182-188/3 штука; 52-54/170-176/5 штука; 52-54/182-188/3 штука; 56-58/182-188/10 штук; 56-58/200/1 штука 60-62/170-176/1 штука; 60-62/182-188/1 штука; 64-66/182-188/2 штуки | 35 | штука |
| 15 | Ботинки мужские термостойкие | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног сварщика и термиста от общих производственных загрязнений, механических воздействий, термических рисков, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. при проведении сварочных и термических работ умеренной активности. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из термостойкой юфтевой кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой из огнестойких ниток - защитный клапан и пряжка быстрого сброса - бесшнурковая система крепления для защиты от воздействия искр - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный подносок (200 Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и нитрильной резины, с защитными свойствами от контакта с нагретыми поверхностями до +300С с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 41/1 пара; 42/8 пар; 43/3 пары; 43/3 пары; 44/3 пары; 45/1 пара | 16 | пара |
| 16 | Ботинки мужские с металлическим подноском | ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный металлический подносок (200Дж), -маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая, двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 39/2 пары; 40/7 пар; 41/12 пар; 42/12 пары; 43/9 пар; 44/7 пар; 45/2 пары; 46/1 пара; 47/ 1 пара | 53 | пара |
| 17 | Ботинки мужские утепленные (искусственный мех с композитным подноском) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - утеплить: искусственный мех - защитный композитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления - увеличенное сопротивление к скольжению за счет кернения ходового слоя подошвы. -размеры продукции/ количество: 41/1 пара; 42/10 пар; 43/7 пар; 44/4 пары | 22 | пара |
| 18 | Ботинки мужские утепленные (натуральный мех с защитным подноском) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, при работе в условиях пониженных температур для инженерно-технических работников в выездных командировках. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - утеплить: натуральный мех - защитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и нитрила, допускается из материалов полиуретана и термополиуретана, с небольшим каблуком литьевого метода крепления - увеличенное сопротивление к скольжению за счет кернения ходового слоя подошвы. -размеры продукции/ количество: 40/1 пара; 41/1 пара; 42/3 пары; 43/2 пары; 44/1 пара | 8 | пара |
| 19 | Ботинки мужские утепленные с защитой от термических рисков электрической дуги | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20%, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С, искр и брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги (при использовании обуви в составе термостойкого комплекта) при работе в условиях пониженных температур. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной термостойкой кожи - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - клапан: глухой, предотвращает попадание пыли внутрь. - утеплитель: натуральный или искусственный мех -защитный подносок из композитного материала (200Дж) - нефтемаслостойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и нитрильной резины с небольшим каблуком литьевого метода крепления Все материалы термостойкие, отсутствие металлических деталей -размеры продукции/ количество: 39/1 пара; 40/3 пары; 41/6 пар; 42/8 пар; 43/2 пары; 44/1 пара; 47/1 пара | 22 | пара |
| 20 | Ботинки женские утепленные (искусственный мех с композитным подноском) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные женские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - утеплить: искусственный мех - защитный композитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления - увеличенное сопротивление к скольжению за счет кернения ходового слоя подошвы. -размеры продукции/ количество: 37/1 пара | 1 | пара |
| 21 | Ботинки мужские с защитой от термических рисков электрической дуги | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20%, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С, искр и брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги (при использовании обуви в составе термостойкого комплекта). 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной термостойкой кожи - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - клапан: глухой, предотвращает попадание пыли внутрь. - защитный подносок из композитного материала (200Дж) - нефтемаслостойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и нитрильной резины с небольшим каблуком литьевого метода крепления Все материалы термостойкие, отсутствие металлических деталей -размеры продукции/ количество: 39/2 пары; 40/3 пары; 41/7 пар; 42/8 пар; 43/2 пары; 44/5 пар; 47/1 пара | 28 | пара |
| 22 | Полуботинки мужские (сандалеты) с композитным подноском | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полуботинки мужские (сандалеты) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка, - подкладка натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный композитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материала полиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 39/4 пары; 40/14 пар; 41/25 пар; 42/40 пар; 43/43 пары; 4424 пара; 45/10 пар; 46/5 пар; 47/1пара; 48/1 пара | 170 | пара |
| 23 | Полуботинки мужские с композитным подноском | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный композитным подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления размеры продукции/ количество: 40/4 пары; 41/6 пар; 42/11 пар; 43/26 пар; 44/5 пар; 48/1 пара | 53 | пара |
| 24 | Полуботинки мужские с подноском из термопласта (допускается без подноска) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи - фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный подносок из термопластичного материала, допускается без защитного подноска - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из материала полиуретана, допускается двуслойная подошва из материала полиуретана, с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 37/1 пара; 40/4 пары; 41/11 пар; 42/12 пар; 43/11 пар; 44/7 пар; 45/2 пары; 47/1 пара | 49 | пара |
| 25 | Полуботинки мужские (сандалеты) с подноском из термопласта (допускается без подноска) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полуботинки мужские (сандалеты) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной мягкой кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный термопластичный подносок, допускается без защитного подноска - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из материала полиуретана, допускается двуслойная подошва из материала полиуретана, с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 39/8 пар; 40/12 пар; 41/34 пар; 42/41 пар; 43/41 пары; 44/20 пар; 45/7 пар; 46/8 пар | 171 | пара |
| 26 | Полуботинки женские (сандалеты) с композитным подноском | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полуботинки женские (сандалеты) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи, снабжен вентиляционными отверстиями - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка, - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный композитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 35/5 пар; 36/8 пар; 37/16пар; 38/20 пар; 39/15 пар; 40/7 пар; 41/2 пары | 73 | пара |
| 27 | Полуботинки женские с подноском из термопласта (допускается без подноска) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи - фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный подносок из термопластичного материала, допускается без защитного подноска - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из материала полиуретана, допускается двуслойная подошва из материала полиуретана, с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 35/2 пары; 36/3 пары; 37/5 пар; 38/2 пары; 39/5 пар; 41/1 пара | 18 | пара |
| 28 | Полуботинки женские с защитным подноском | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой - фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный подносок из композитного материала (200Дж), допускается из термопластичного материала - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 36/ 2пары; 37/6 пар; 38/6 пар; 39/11 пар; 40/4 пары; 41/3 пары | 32 | пара |
| 29 | Полуботинки женские (сандалеты) с подноском из термопласта (допускается без подноска) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полуботинки мужские (сандалеты) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной мягкой кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный термопластичный подносок, допускается без защитного подноска - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из материала полиуретана, допускается двуслойная подошва из материала полиуретана, с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 35/8 пар; 36/26 пар; 37/45 пар; 38/57 пар; 39/37 пар; 40/36 пар; 41/7 пар; | 216 | пара |
| 30 | Туфли женские с перфорацией | ТР ТС 017/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви полукруглой формы из натуральной кожи с покрытием и с перфорацией сверху и с боков - подкладка из натуральных или синтетических материалов - однослойная подошва из материала ПВХ или полиуретана на невысокой платформе, литьевой метод крепления. - цвет: белый, допускается другой светлый цвет - размеры продукции/ количество: 35/1 пара; 37/7 пар; 37/5 пар; 38/8 пар; 39/12 пар; 40/10 пар; 41/4 пары | 47 | пара |
| 31 | Туфли женские на шнуровке | ТР ТС 017/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи - фиксация туфель на ногах с помощью шнурков - подкладка из натуральных или синтетических материалов - мягкий кант - однослойная подошва из материала полиуретана на невысокой платформе, литьевой метод крепления. - размеры продукции/ количество: 35/1 пара; 36/5 пар; 37/7 пар; 38/6 пар; 39/ 3 пары; 40/5 пар; 41/ 3 пары | 30 | пара |
| 32 | Сабо мужские с ремешком | ТР ТС 017/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - сабо мужские для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи с покрытием и перфорацией - фиксация сабо на ногах с помощью ремешка - однослойная подошва из материала ПВХ с небольшим каблуком литьевого метода крепления. -цвет: черный, допускается другой цвет - размеры продукции/ количество: 43/7 пар; 43/2 пары; 44/3 пары | 12 | пара |
| 33 | Сабо женские с ремешком | ТР ТС 017/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - сабо женские для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи с покрытием и перфорацией - фиксация сабо на ногах с помощью ремешка - однослойная подошва из материала ПВХ с небольшим каблуком литьевого метода крепления. - цвет: белый, допускается другой светлый цвет - размеры продукции/ количество: 35/1 пара; 36/7 пар; 37/4 пары; 38/15 пар; 39/9 пар; 40/8 пар; 41/5 пар | 49 | пара |
| 34 | Сапоги мужские утепленные (искусственный мех, с защитным подноском) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - ширина голенища должна регулироваться - допускается снегозащитная кулиска - утеплитель: искусственный мех - защитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из материалов полиуретана и термополиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления, -размеры продукции/ количество: 39/1 пара; 40/4 пары; 41/6 пар; 42/7 пар; 43/3 пары; 44/4 пары; 45/1 пара; 46/1 пара | 27 | пара |
| 35 | Сапоги резиновые с защитным подноском | ТР ТС 019/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - резиновые (ПВХ) сапоги для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, а также от кислот и щелочей низкой концентрации, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. 2) Характеристики продукции: - верх резиновый - защитным подноском (200 Дж) - внутренняя текстильной или трикотажной подкладка - рифленая резиновая подошва с каблуком - размеры продукции/ количество: 38/3 пары; 39/1 пара; 40/1 пара; 41/4 пары; 44/1 пара; | 10 | пара |
| 36 | Перчатки трикотажные вязанные из смесовой пряжи с точечным поливинилхлоридным покрытием | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-13 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания). 2) Характеристики продукции: - материал: хлопок, полиэфир. - покрытие: точечное. - класс вязки: 10 - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из хлопкополиэфирной пряжи с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания, на ладонной части нанесено точечное поливинилхлоридное напыление. - цвет: светлый. - размер/количество: 8/590 пар, 9/187 пар, 10/3376 пар | 4153 | пара |
| 37 | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) без клапана выдоха (до 4 ПДК) SPIROTEK VS 2100R *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294 – 2015 (EN149:2001+А1:2009) | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска чашеобразной формы без клапана выдоха предназначена для защиты от пыли, дыма, тумана в концентрации до 4 ПДК. Имеет алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотненного материала для улучшенной обтюрации и комфорта в области переносицы. Отлично впитывает выделяемую кожей влагу. Имеется 4 точки крепления с двумя регулируемыми ремнями оголовья. Ремни изготовлены из текстильного материала для предотвращения зацепления волос на затылочной части головы. Выполнена из многослойного нетканого фильтрующий материала, обеспечивающего низкое сопротивление дыханию. Внешний слой: нетканый материал. Улавливает крупные частицы, обладает влагостойкими свойствами. Механическая фильтрация. Оснащена фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропилен), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гипоаллергенный, нетканый материал для обеспечения гигиенических свойств и комфорта. Не содержит латекс. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность. Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК). | 260 | штука |
| 38 | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) с клапаном выдоха с дополнительной защитой от органических паров (до 12 ПДК) SPIROTEK VS 2200СV *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294 – 2015 (EN149:2001+А1:2009) | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска чашеобразной формы с клапаном выдоха предназначена для защиты от пыли металлосодержащих руд, свинца, угля, минералов, хлопка, туманов, комбинированных загрязнений, аэрозолей в концентрации до 12 ПДК и дополнительной защитой от органических газов и паров в концентрации до 1 ПДК. Снабжена клапаном выдоха для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Имеется защитная крышка клапана выдоха. Полумаска имеет алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотненного материала для улучшенной обтюрации и комфорта в области переносицы. Отлично впитывает выделяемую кожей влагу. Имеется 4 точки крепления с двумя регулируемыми ремнями оголовья. Ремни изготовлены из текстильного материала для предотвращения зацепления волос на затылочной части головы. Полумаска выполнена из многослойного нетканого фильтрующий материала, обеспечивающего низкое сопротивление дыханию. Внешний слой: нетканый материал. Улавливает крупные частицы, обладает влагостойкими свойствами. Механическая фильтрация. Полумаска оснащена фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропилен) который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гипоаллергенный, нетканый материал для обеспечения гигиенических свойств и комфорта. Не содержит латекс. Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК). | 3090 | штука |
| 39 | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) с клапанном выдоха с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей, кислых газов и паров (до 12 ПДК) SPIROTEK VS 2200АV *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294 – 2015 (EN149:2001+А1:2009) | Полумаска фильтрующая чашеобразной формы с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от пыли металлосодержащих руд, свинца, угля, минералов, хлопка, туманов, комбинированных загрязнений, твердых и жидких аэрозолей, сварочных аэрозолей, озона, в концентрации до 12 ПДК и дополнительной защитой от кислых газов и паров в концентрации до 1 ПДК. Снабжена клапаном выдоха для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. меется защитная крышка клапана выдоха.. Полумаска имеет алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотненного материала для улучшенной обтюрации и комфорта в области переносицы. Отлично впитывает выделяемую кожей влагу. Имеется 4 точки крепления с двумя регулируемыми ремнями оголовья. Ремни изготовлены из текстильного материала для предотвращения зацепления волос на затылочной части головы. Выполнена из многослойного нетканого фильтрующий материала, обеспечивающего низкое сопротивление дыханию. Внешний слой: нетканый материал. Улавливает крупные частицы, обладает влагостойкими свойствами. Механическая фильтрация. Дополнительный слой активированного угля обеспечивает защиту от раздражающего действия сварочных аэрозолей и озона, а также кислых газов и паров. Оснащена фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропилен), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гипоаллергенный, нетканый материал для обеспечения гигиенических свойств и комфорта. Не содержит латекс. Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК). Совместима со сварочными щитками. | 2360 | штука |
| 40 | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) с клапаном выдоха (до 12 ПДК) SPIROTEK VS 2200VR *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294 – 2015 (EN149:2001+А1:2009) | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска чашеобразной формы c клапаном выдоха для защиты от аэрозолей, пыли, туманов в условиях высоких температур и повышенной влажности. Снабжена клапаном выдоха для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Имеется защитная крышка клапана выдоха. Полумаска имеет алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотненного материала для улучшенной обтюрации и комфорта в области переносицы. Отлично впитывает выделяемую кожей влагу. Имеется 4 точки крепления с двумя регулируемыми ремнями оголовья. Ремни изготовлены из текстильного материала для предотвращения зацепления волос на затылочной части головы. Выполнена из многослойного нетканого фильтрующий материала, обеспечивающего низкое сопротивление дыханию. Внешний слой: нетканый материал. Улавливает крупные частицы, обладает влагостойкими свойствами. Механическая фильтрация. Оснащена фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропилен), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гипоаллергенный, нетканый материал для обеспечения гигиенических свойств и комфорта. Не содержит латекс. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность. Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК). | 760 | штука |
| 41 | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) с клапаном выдоха (до 50ПДК) SPIROTEK VS 2300V *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294 – 2015 (EN149:2001+А1:2009) | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска чашеобразной формы с клапаном выдоха предназначена для защиты от пыли, дыма, тумана, радиоактивных, канцерогенных (в том числе асбеста), мелкодисперсных (в том числе угольная пыль) и сварочных аэрозолей, бактерий и вирусов в концентрации до 50 ПДК. Снабжена клапаном выдоха для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Имеется защитная крышка клапана выдоха. Полумаска имеет алюминиевый носовой зажим и уплотняющий материал по всему периметру, который обеспечивает плотное и комфортное прилегание к лицу. Имеется 4 точки крепления с двумя регулируемыми ремнями оголовья. Выполнена из многослойного нетканого фильтрующий материала, обеспечивающего низкое сопротивление дыханию. Внешний слой: нетканый материал. Улавливает крупные частицы, обладает влагостойкими свойствами. Механическая фильтрация. Оснащена фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропилен), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гипоаллергенный, нетканый материал для обеспечения гигиенических свойств и комфорта. Не содержит латекс. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК). | 60 | штука |
| 42 | Сменный фильтр UNIX 521 АВЕ1 для полумаски с клапаном выдоха (до 50 ПДК) UNIX 1000 Без эквивалента | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.235-2019 (ЕN 14387:2004+А1:2008) | Сменный фильтр предназначен для использования с полумаской серии 1000 и полной маской серии 5000 Обеспечивает защиту от: А – органические газы и пары (с температурой кипения свыше 65 С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединение бензола и его гомологов). В – неорганических газы и пары (фтор, хлор, бром, сероводород (кроме моноксида углерода) Е – кислых газы и пары (диоксид серы, кислота муравьиная, азотная кислота и др.) Корпус фильтра из ударопрочного полистирола. Байонетное крепление к полумаске. Возможность использования с предфильтром P1, P2, Р3 и держателем предфильтра. Класс защиты от газа и пара: 1 Комплект: 2шт. | 60 | штука |
| 43 | Сменный предфильтр UNIX Р1 к фильтру АВЕ1 к полумаске с клапаном выдоха (до 50 ПДК) UNIX 1000 Без эквивалента | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000) | Противоаэрозольный предфильтр Р1 для защиты от вредных аэрозолей – пыли или жидких, или масляных аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газообразными веществами. Фильтр белого цвета, что соответствует цветовой кодировке протвивоаэрозольных фильтров. Фильтр имеет форму плоской трапеции со скругленными краями, его форма соответствует форме противогазового фильтра, в комбинации с которыми он применяется. Не имеет жесткого корпуса. Используется попарно, в сочетании с противогазовыми фильтрами, рекомендованными производителем для применения с данными предфильтрами для масок и полумасок UNIX. Крепится держателем. Защита: до 4 ПДК Степень защиты: Р1 Комплект: 2шт. | 60 | штука |
| 44 | Полнолицевая маска с клапаном выдоха (до 200 ПДК) UNIX 6100 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) | Полнолицевая маска обеспечивает эффективную защиту органов дыхания, зрения, лица от воздействия газов/паров и аэрозолей. Полнолицевая маска состоит из: - прочного панорамного стекла, устойчивого к царапинам и ударам, а также к некоторому химическому воздействию. Панорамное стекло обеспечивает поле зрения более 80%; - оправы; - силиконового обтюратора; - клапанной коробки с клапоном выдоха и переговорным устройством; -силиконового подмасочника с клапаном вдоха; -силиконового оголовья. Полнолицевая маска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных противоаэрозольных, противогазовых фильтров. Регулировка оголовья в четырех точках. Выдох направлен вниз. Степень защиты: до 200 ПДК при использовании фильтров высокой эффективности Материал лицевой части: силикон. Материал линзы: поликарбонат. Условия эксплуатации: от -40 до +40о С. Размер: средний. | 12 | штука |
| 45 | Фильтр UNIX 531 А1В1Е1К1 для полнолицевой маски с клапаном выдоха (до 200 ПДК) UNIX 6100 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.235-2019 (ЕN 14387:2004+А1:2008) | Фильтр предназначен для использования с полумаской серии UNIX 1000 и полной маской серии UNIX 6000. А – органические газы и пары (с температурой кипения свыше 65 С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединение бензола и его гомологов). В – неорганических газы и пары (фтор, хлор, бром, сероводород (кроме моноксида углерода) Е – кислых газы и пары (диоксид серы, кислота муравьиная, азотная кислота и др.) К- аммиак и его производные. Корпус фильтра из ударопрочного полистирола. Байонетное крепление к маске или полумаске. Возможность использования с предфильтром P1, P2, Р3 и держателем предфильтра. Класс защиты от газа и пара: 1 Комплект: 2шт. | 54 | штука |
| 46 | Противоаэрозольный фильтр UNIX 203 Р3RD к патрону А1В1Е1К1, к полнолицевой маске (респиратору) с клапаном выдоха (до 200 ПДК) UNIX 6100 | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000) | Противоаэрозольный фильтр для защиты от твердых и жидких аэрозольных частиц. Фильтр относится к фильтрам высокой эффективности (Р3), многоразового использования, устойчив к запылению (D) Фильтр белого цвета, что соответствует цветовой кодировке протвивоаэрозольных фильтров. Фильтр имеет форму плоской трапеции со скругленными краями, его форма соответствует форме противогазового фильтра, в комбинации с которыми он применяется. Не имеет жесткого корпуса. Используется попарно, в сочетании с противогазовыми фильтрами, рекомендованными производителем для применения с данными предфильтрами для масок и полумасок UNIX. Крепится держателем. Защита: до 50 ПДК Степень защиты: Р3 Комплект: 2шт | 54 | штука |
| 47 | Держатель UNIX предфильтров UNIX Р1, UNIX Р3, UNIX 203 Р3RD для фильтров UNIX 521 АВЕ1, 531 А1В1Е1К1 к полумаске с клапаном выдоха (до 50 ПДК) UNIX 1000 и полнолицевой маске с клапаном выдоха (до 200 ПДК) UNIX 6100 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Держатель для предфильтров эффективной очистки. Необходим для крепления предфильтров на противогазовые или противоаэрозольные фильтры. Держатель крепится к противогазовому или противоаэрозольному фильтру методом защелкивания с наружной стороны, так, чтобы предфильтр был зажат между фильтром и держателем. Для пропускания воздуха держатель имеет отверстие в форме трапеции со скругленными краями. Используется попарно. Материал: полипропилен Комплект: 2шт. | 134 | штука |
| 48 | Наушники противошумные с возможностью ношения с каской защитной СОМ3-3 ПУМА 60300 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Диэлектрические противошумные наушники с акустической эффективностью (SNR) 27 дБ. Без механических деталей. Регулируемое оголовье и регулируемая наголовная лента для оптимального усилия прижатия двух пластмассовых чашек увеличенного размера к голове, возможность ношения с каской и подшлемником, высокие упругие свойства пористого материала двух амортизаторов с оптимальной площадью соприкосновения и силой прижатия вокруг уха, звукопоглощающий вкладыш из вспененного полиуретана оптимальной плотности с отличным шумопоглощением и с возможностью различать речь и сигналы опасности. Защита от шума с умеренным уровнем до 107 дБ при механических работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования. | 11 | штука |
| 49 | Наушники противошумные с возможностью ношения с защитными каской, очками, лицевым щитком СОМ3-63 СТАЛЬНОЙ БАРС 60631 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Противошумные наушники с акустической эффективностью (SNR) 32 дБ. Стальное затылочное оголовье обеспечивает низкое давление на голову. Дополнительная регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность использования наушников с каской защитной, подшлемником, очками защитными, щитком защитным НБТ. Усиленное крепление пластмассовых чашек с наполнителем звукоизоляторов из вспененного полиуретана к металлическому оголовью в 2-х точках. Защита от шума до 112дБ при механических работах (слесарные, токарные, фрезерных т.п.), от шума работающего оборудования. | 64 | штука |
| 50 | Наушники противошумные СОМЗ-45 Пилот 60450 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Наушники противошумные предназначены для использования в условиях высокого уровня шума. Акустической эффективностью (SNR) 32 дБ. Регулируемое оголовье «анатомической» формы, крепящееся к чашкам в 2-х точках обеспечивает равномерное прижатие к голове, улучшая шумоизоляцию. Без металлических деталей. Увеличенные чашки наушников выполнены из прочного АВS пластика, устойчивого к воздействию температур и УФ–излучений. Значительная глубина внутренней полости чашки препятствует чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги для создания комфорта в околоушной полости. Звукоизолирующие валики имеют большую ширину и заполнены вспененным синтетическим материалом и обеспечивают оптимальное по плотности и комфортности прилегание звукозащитных чашек. Защита от шума до 112 дБ при монтаже и обслуживании систем вентиляций, кондиционирования воздуха, а также пневмотранспорта и аспирации. | 34 | штука |
| 51 | Щиток защитный лицевой термостойкий РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН 424390 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.023-84 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Щиток защитный лицевой увеличенного размера с удлиненным экраном из твердого оптически прозрачного (оптический класс №1) ударопрочного и термостойкого поликарбоната со скошенной книзу формой, с покрытием от истирания и царапин, прозрачный козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала, наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором с храповым механизмом с регулировкой размера затылочной части маховичком. Щиток должен защищать глаза и лицо работающего при обработке металлов, при работе с пневмо- и электроинструментом, связанных с повышенной опасностью, от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, искр металлов, брызг неразъедающих экран жидкостей, высокой температуры, УФ-излучения. Размер экрана: не менее 200х385 мм. Толщина экрана не менее 2 мм. Температурный режим от -50°С до +130°С. Размерный ряд от 51 до 65 см. | 4 | штука |
| 52 | Щиток защитный лицевой для сварщика РОСОМЗ НН-10 PREMIER FAVORIT 51364 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.254-2013 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Щиток защитный лицевой эргономичной конструкции для комплексной защиты головы, глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, УФ и ИК-излучений. Корпус увеличенного размера в области лба и верхней части головы выполнен из термостойкого полипропилена, устойчивого к высоким и низким температурам, обтекаемая форма исключает прилипание окалины, идеальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший воздухообмен, снизу специальный желоб для исключения скатывания капель металла, боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке, уменьшают воздействие на органы дыхания, а также возможность использования с фильтрующей полумаской. Наголовное крепление: храповик с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Диапазон рабочих температур от -40°С до +80°С. Размер светофильтра: не менее 110х90 мм. Возможность замены светофильтра: есть Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента. Материал покровного стекла и подложки: поликарбонат. Градационный шифр затемнения: 10. Оптический класс 1. | 9 | штука |
| 53 | Щиток защитный лицевой с креплением на каске и с возможностью ношения наушников противошумных КБТ ВИЗИОН ENERGO 04197 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.254-2013 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Щиток защитный лицевой увеличенного размера с удлиненным экраном из твердого оптически прозрачного (оптический класс №1) незапотевающего поликарбоната с покрытием от истирания и царапин для защиты от электродуги, теплового излучения, возникающего при коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного металла, горячих твердых частиц и высокой температуры, брызг жидкостей. Имеет огнестойкую окантовку экрана из электроизоляционного металла, предотвращая деформацию экрана от интенсивного термического воздействия Универсальное накасочное крепление изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противошумных. Материал экрана: поликарбонат Размер экрана: не менее 220х385 мм. Толщина экрана: не менее 1,5 мм Защита от высокоскоростных частиц при энергии удара 14,9 Дж Температурный режим: от -50°С до +130°С | 5 | штука |
| 54 | Очки защитные РОСОМЗ ЗН11 SUPER PANORAMA 21107 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки закрытые с высшим первым классом оптики с панорамным обзором и широкой эластичной наголовной лентой для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-светофильтр), капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), искр и брызг расплавленного металла при станочной обработке металлов и других материалов, ремонтных и монтажных работах в тяжелых и травмоопасных условиях труда . Корпус обеспечивает мягкое прилегание к лицу пользователя, не создавая давления на лицо и утомления работающего. Широкая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя. Очки изготовлены без металлических деталей. Материал оправы: эластичный материал, устойчивый к воздействию низких и высоких температур в диапазоне от -60оС до +120 оС, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью. Материал стекла: ацетат целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапинам и истиранию, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью Вентиляция: непрямая Возможность использования с корригирующими очками: да Светофильтр: бесцветный | 2 | штука |
| 55 | Очки защитные РОСОМЗ 3П2 PANORAMA 30211 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки, закрытые с высшим первым классом оптики с панорамным обзором и широкой эластичной наголовной лентой для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения, устойчивы к растворам кислот и щелочей, при монтажных, слесарных и ремонтных и других работах в условиях повышенной влажности, в холодное время года, при повышенных нагрузках. Корпус обеспечивает мягкое прилегание к лицу пользователя, не создавая давления на лицо и утомления работающего. Очки изготовлены без металлических деталей. Материал оправы: ПВХ, обладающего идеальными изолирующими свойствами и не проводящим электрический ток. Материал линзы: поликарбонат Вентиляция: прямая Возможность использования с корригирующими очками: да Светофильтр: бесцветный | 30 | штука |
| 56 | Очки защитные РОСОМЗ 022 LASER 12206 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Очки с высшим первым классом оптики с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром из оптически прозрачного поликарбоната Обеспечивают великолепный обзор, надежно защищают во время работы на лазерных приборах. Сводят к минимуму головную боль и другие неблагоприятные воздействий. Оптический класс: 1 Материал оправы: ударопрочный пластик. Материал линзы: окрашенный поликарбонат. Цвет линз: розовый Плотность: 6. Покрытие: от запотевания, истирания и царапин. Защита: увеличенная защита спереди и с боков, сверху и снизу от лазерного излучения, высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. Защищают от прямого излучения СО2 лазеров с рабочей длиной волны 10600 нм | 5 | штука |
| 57 | Очки защитные РОСОМЗ 045 ВИЗИОН 14511 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с высшим первым классом оптики для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулируемый по длине заушник и регулируемый угол наклона стекла для индивидуального комфортного ношения. Увеличенная защита сверху. Материал линзы: оптически прозрачный поликарбонат с двусторонним твердым покрытием, устойчивым к растворам химических веществ, царапинам, запотеванию, многократной очистке. Материал оправы: поликарбонат Светофильтр: бесцветный Использование с корригирующими очками: возможно | 188 | штука |
| 58 | Очки защитные РОСОМЗ 037 UNIVERSAL TITAN 13711 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с высшим первым классом оптики с панорамным защитным стеклом, для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения. Универсальные очки с регулировкой угла наклона защитного стекла и длины заушников Материал оправы: эластичный, ударопрочный пластик. Материал линзы: поликарбонат с твердым покрытием от истирания и царапин. Светофильтр: бесцветный. | 20 | штука |
| 59 | Очки защитные РОСОМЗ 3Н55 SPARK 25534 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с непрямой вентиляцией, с высшим первым классом оптики с увеличенным панорамным обзором, эффективной системой вентиляции, легко моющиеся для надежной защиты глаз спереди, с боку, сверху, снизу от воздействия твердых частиц, капель жидкости, пыли, УФ-излучения, а также от искр и проникновения горячих твердых частиц для вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, кислородной резки. Материал оправы: эластичный материал Evoprene (материал создан на основе этилена и винилацетата) Материал линзы: окрашенный поликарбонат с двусторонним твердым незапотевающим покрытием устойчивым к абразивам, перепадам температур, многократной чистке. Светофильтр: затемнение 5, цвет линз зеленый Использование с корригирующими очками: возможно | 6 | штука |
| 60 | Очки защитные РОСОМЗ 088 SURGUT 18830 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с высшим первым классом оптики со сферическими защитными стеклами для надежной защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Имеют мягкие гибкие дужки, обеспечивающие комфорт при работе. Регулировка душек: по длине и наклону Материал оправы: поликарбонат Материал линзы: оптически прозрачный поликарбонат, с твердым покрытием против царапин на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазам, стороне. Светофильтр: бесцветный | 61 | штука |
| 61 | Очки защитные РОСОМЗ 050 MONACO StrongGlass 15037 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с высшим первым классом оптики с панорамным защитным стеклом увеличенного размера для надежной защиты глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения. Регулируемая длина заушников для индивидуального комфортного ношения. Регулируемый угол наклона защитного стекла. Мягкий обтюратор и носоупор обеспечивают комфорт при эксплуатации. Материал оправы: ударопрочный пластик Материал линзы: оптически прозрачный поликарбонат с влагостойким, двусторонним прочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием увеличивает ударопрочность очков и повышает защиту от истирания и царапин. Светофильтр: бесцветный | 156 | штука |
| 62 | Очки защитные РОСОМЗ О2 SPECTRUM 10222 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с высшим первым классом оптики с защитным стеклом сферической формы исключающим искажение, для надежной защиты глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механического воздействия твердых частиц, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Очки плотно прилегают к лицу, в корпусе имеются вентиляционные отверстия для эффективного воздухообмена, которые располагаются под углом и исключают попадания пыли и твердых частиц в пространстве под очками. Регулируемая длина заушников для индивидуального комфортного ношения. Материал оправы: пластик Материал линзы: окрашенное минеральное стекло, обладающее высокой поверхностной твердостью, имеет стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных температурах. Светофильтр: затемнение 3, цвет линз зеленый | 3 | штука |
| 63 | Очки защитные РОСОМЗ 088 SURGUT 18823 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) | Очки с высшим первым классом оптики со сферическими защитными стеклами для надежной защиты глаз от механических воздействий, капель жидкости, УФ-излучения, пыли и влаги на открытых площадках, при вождении автомобиля при ярком солнечном свете, как высококачественные солнцезащитные очки. Легкие очки для комфортного ношения на протяжение всего рабочего дня. Надежно фиксируются идеально прилегают к голове. Материал линзы: ударопрочный поликарбонат с твердым покрытием против царапин и запотевания, устойчивым к истиранию Материал оправы: поликарбонат Светофильтр: затемнение 5, цвет линз серый | 17 | штука |
| 64 | Защитные очки-экран РОСОМЗ BIOT арт.17.840 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Очки экран с высшим первым классом оптики с увеличенным панорамным обзором для надежной защиты лица и глаз от прямого и бокового попадания брызг воды, агрессивных жидкостей и механических воздействий твердых частиц и пыли. Фиксируется на голове при помощи заушников и носовых упоров (как оправа очков). Материал экрана: поликарбонатный пластик. | 7 | штука |
| 65 | Каскетка защитная РОСОМЗ RZ BIOT CAP 92218 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 | Каскетка защитная для предотвращения воздействия на голову сильных ударов о твердые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения, при температуре окружающей среды от -10°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках, механических воздействий, общепроизводственных загрязнений, микротравм, метеофакторов. Корпус каскетки ударопрочный из полипропилена. Сверху покрыт хлопковой тканью. Амортизатор на внутренней стороне из пенополиуретана, дублированный мягкой тканью. Регулировка по окружности головы с помощью ремешка-застежки. Длина козырька: не менее 55 мм. Цвет: темный Размер: 54-59 | 9 | штука |
| 66 | Каска защитная с возможностью крепления щитка защитного лицевого и ношением наушников противошумных РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO RAPID 76714 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2020 | Каска защитная для предотвращения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла при температуре окружающей среды от -50°С до +150°С в производственных помещениях и на открытых площадках, а также для защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Защищает от сверхвысоких температур при кратковременном воздействии в диапазоне (до + 1500оС). Корпус каски из непрогораемого термостойкого материала. Лента, несущая с храповым механизмом, позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове работника, особенно при ношении с головными уборами, которая крепится к корпусу в 6 точках. Налобная лента из натуральной кожи. Подборный ремень из непрогораемой натуральной кожи Имеет два паза для крепления наушников или защитного лицевого щитка. Используется в комплекте с щитком защитным от термических рисков электрической дуги с огнестойкой окантовкой серии КБТ Цвет оранжевый или красный | 17 | штука |
| 67 | Каска защитная с возможностью крепления наушников противошумных или щитка защитного лицевого РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT RAPID 75714 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2020 | Каска защитная общего назначения для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках, а также для защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Ударопрочный корпус каски из полипропилена с вентиляционными отверстиями с регулируемыми заглушками, водосточным желобком и двумя пазами для крепления наушников или защитного лицевого щитка, внутренняя оснастка состоит из синтетических тканевых лент и эластичной пластмассовой несущей ленты с храповым механизмом с плавной регулировкой размера для подгонки оголовья, особенно при ношении с головными уборами, которая крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный мягкий обтюратор из специального материала, съемный текстильный подбородочный ремень с 2-мя точками крепления, 6 степеней регулировок по высоте ношения. Цвет оранжевый | 90 | штука |
| 68 | Каска защитная с возможностью крепления наушников противошумных или щитка защитного лицевого РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT RAPID 75717 *«*» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками | ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2020 | Каска защитная общего назначения для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках, а также для защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Ударопрочный корпус каски из полипропилена с вентиляционными отверстиями с регулируемыми заглушками, водосточным желобком и двумя пазами для крепления наушников или защитного лицевого щитка, внутренняя оснастка состоит из синтетических тканевых лент и эластичной пластмассовой несущей ленты с храповым механизмом с плавной регулировкой размера для подгонки оголовья, особенно при ношении с головными уборами, которая крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный мягкий обтюратор из специального материала, съемный текстильный подбородочный ремень с 2-мя точками крепления, 6 степеней регулировок по высоте ношения. Цвет белый | 3 | штука |